RC Body Scaler

STL ボディスケーリングツール 使い方ガイド

# 概要

RC Body Scaler は、AIなどで生成した車のSTLデータを、実際のラジコンシャーシに合わせてスケーリングするためのブラウザ完結ツールです。

ホイールベース・トレッド幅・車高をそれぞれ独立して指定でき、スケール後のSTLをそのままダウンロードして3Dプリントできます。

動作環境: モダンブラウザ（Chrome / Edge / Firefox）のみ。インストール不要、サーバー不要。

# 基本的な使い方

左側の3Dビューでモデルを確認しながら、右パネルの手順に従って操作します。

| 01 Load | STLファイルをドロップまたはクリックして読み込みます。読み込み後、モデルのサイズ（XYZ）と三角形数が表示されます。 |
| --- | --- |
| 02 Orient | 回転ボタン（X/Y/Z 各 ±90°）でモデルの向きを調整します。目標: 進行方向 = +X、車高 = +Y、車幅 = Z |
| 03 Wheels | 前輪・後輪ボタンを押し、3Dビュー上でタイヤ軸の位置をクリックして指定します。 |
| 04 Dimensions | 目標のホイールベース・車高・トレッド幅をmmで入力します。スケール倍率がリアルタイムにプレビュー表示されます。 |
| 05 Export | 「スケール適用」ボタンを押してスケーリングを実行し、STLをダウンロードします。 |

# 02 / Orientation — 向き合わせ

AIで生成したSTLは向きがバラバラなことが多いため、まずここで正しい向きに合わせます。

目標の向き

- 進行方向（車の前後）= X軸（赤）

- 車高（上下）= Y軸（緑）

- 車幅（左右）= Z軸（青）

3Dビュー内の軸矢印（赤=X・緑=Y・青=Z）を見ながら回転を合わせてください。回転すると前後輪の指定はリセットされます。

# 03 / Wheel Points — ホイール位置指定

ホイールベースの計算基準となる前輪・後輪の軸位置を指定します。

指定の手順

- 「前輪軸をクリック指定」ボタンを押す → カメラが自動で側面ビュー（正投影）に切り替わる

- モデル上の前輪タイヤ中心あたりをクリック

- 矢印キーで位置を微調整

- 同様に後輪を指定

- 「✓ 軸位置を確定」ボタン または Enter で完了

キー操作

| キー / 操作 | 動作 |
| --- | --- |
| ← → | 選択中の車輪をX軸方向に 1mm 移動 |
| ↑ ↓ | 選択中の車輪をY軸方向に 1mm 移動 |
| Shift + 矢印 | 0.1mm 単位の微調整 |
| Tab | 前輪 ↔ 後輪の切り替え |
| Enter | 軸位置を確定してPERSP視点に戻る |
| Esc | 指定をキャンセル |

タイヤ半径（可視化用）

タイヤ半径を入力すると、指定した軸位置にタイヤ円（リング）が表示されます。実際のタイヤサイズに合わせると位置の確認がしやすくなります。

Y軸ロック

「前後輪のY軸を同じ高さに固定」にチェックを入れると、片方の車輪を上下に動かしたときにもう一方も追従します。地面からの高さを揃えたい場合に便利です。

# 04 / Target Dimensions — スケール設定

各軸の目標サイズをmmで入力します。空欄の軸はスケール倍率 1.0（変更なし）になります。

| キー / 操作 | 動作 |
| --- | --- |
| ホイールベース (X軸) | 前後輪の中心間距離。例: TT-02 は 257mm |
| 車高 (Y軸) | 地面からボディ最頂部までの高さ |
| トレッド幅 (Z軸) | 左右タイヤ中心間の距離 |

スケールバー（赤=X, 緑=Y, 青=Z）で倍率を視覚的に確認できます。1.0× が中央です。

# 05 / Export — エクスポート

スケール適用

「▶ スケール適用」を押すと緑色のスケール済みモデルが表示されます。元のモデルは半透明のゴーストとして重ね表示されます。

ゴースト表示切替

「元モデルをゴースト表示」チェックで元モデルの表示・非表示を切り替えられます。スケール前後の形状比較に使います。

STLダウンロード

「⬇ STLをダウンロード」で rc_body_scaled.stl を保存します。スケール適用後のモデルが出力されます。

# 06 / Interior Box — 内部空間確認

ラジコンのシャーシ・バッテリー・受信機などが収まるかを確認するための補助ボックスです。

- 「内部空間ボックスを表示」にチェックを入れると、ホイールベース中心に黄色のワイヤーフレームボックスが表示されます

- X（幅）・Y（高さ）・Z（奥行き）を個別に入力してサイズを変更できます

- デフォルト値はホイールベースと車体サイズから自動計算されます

- スケール適用後はスケール後の寸法を元に再計算されます

- 体積（cm³）もリアルタイムで表示されます

# ビュー操作

3Dビューの操作

| キー / 操作 | 動作 |
| --- | --- |
| ドラッグ | 視点を回転 |
| スクロール | ズームイン / アウト |

PERSP / ORTHO 切替

ヘッダーの PERSP ボタンで透視投影（パース）と正投影（オルソ）を切り替えられます。

- PERSP（透視投影）: 通常の3D表示。奥行き感あり

- ORTHO（正投影）: 遠近感なし。寸法の確認や軸位置指定に適しています

前輪・後輪ボタンを押すと自動でORTHO + 側面ビューに切り替わります。確定後はPERSPに戻ります。

ダーク / ライト モード切替

ヘッダーの ☀ / 🌙 ボタンでテーマを切り替えます。ライトモードは色弱の方でも識別しやすい配色（青系・橙系）を採用しています。

# よくある質問

Q. ホイールベースの値はどこで調べる？

ラジコンのメーカーサイトやシャーシの説明書に記載されています。例: タミヤ TT-02 = 257mm、TA-07 = 257mm、M-07 = 210mm。

Q. モデルの向きを直してもタイヤ位置がずれる

向きを変えると前後輪の指定はリセットされます。必ず02（向き合わせ）を完了させてから03（ホイール指定）を行ってください。

Q. クリックしてもモデルに当たらない

正投影（ORTHO）の側面ビューでクリックすると精度が上がります。前輪/後輪ボタンを押すと自動で側面ビューに切り替わります。当たらない場合はXZ平面上の点が使われます。

Q. ダウンロードしたSTLの単位は？

入力値と同じ mm 単位です。スライサーソフトに読み込む際は mm を指定してください。

RC Body Scaler — ブラウザ完結STLスケーリングツール